广环审〔2022〕65号

广元市生态环境局

关于昭化区文星生猪循环养殖示范基地

建设项目环境影响报告书的批复

广元坤癝牧业有限公司：

《昭化区文星生猪循环养殖示范基地建设项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

一、基本情况

项目（项目代码：2020-510811-03-03-522785）位于广元市昭化区王家镇文星村3社，占地面积63.27亩。新建猪舍（包括公猪舍、配怀舍、分娩舍、后备舍、出猪舍等）、收集池、消毒间、环保工程、办公生活和配套公辅设施等。项目实施后，年存栏公猪30头、母猪3000头，年出栏仔猪10.08万头。项目总投资约11000万元，其中环保投资94万元。

项目符合国家相关产业政策，选址符合广元市“三线一单”分区管控和当地规划要求。

在严格落实报告书提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，主要污染物排放满足总量控制要求，认真落实环境风险防范措施及应急预案的前提下，该项目建设从环境保护角度可行，我局原则同意报告书的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照报告书中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响得到缓解和控制。

二、项目建设和运行中应重点做好的工作

（一）必须贯彻“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保资金，明确环保责任主体，落实公司内部环境管理部门、人员和管理制度等工作。与项目同步开展环保相关设施设计，将环保措施纳入招标、施工承包合同中，并将相关资料作为项目建设竣工环保验收的依据。

（二）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（三）落实废水污染防治措施。废水排水系统实行雨污分流，污水收集输送系统不得采取明沟布设。营运期项目采用干清粪工艺，实行粪尿分离。废水经“格栅+集污池+固液分离+厌氧罐+储液池”处理后用于周边农林施肥，不外排。落实地下水污染防治措施。加强防渗设施的日常维护和隐蔽工程泄漏检测，确保防渗设施牢固安全。进一步优化重点污染防治区平面布置。按照相关规范对重点防渗区、一般防渗区等采取分区防渗措施。设置地下水监控点，对项目运行后地下水环境进行跟踪监测。制定地下水污染应急预案，防止地下水环境污染。

（四）落实废气污染防治工作。营运期堆粪车间全封闭设计，臭气采用生物滤池净化处理后通过15米排气筒排放;发酵产生的沼气经脱水脱硫后用于食堂用气；加强养殖场绿化和控制圈养密度，以及圈舍清扫、通风和消毒杀菌，定喷洒除臭剂。

（五）落实噪声污染防治措施。合理布局，通过选用低噪声设备、机械设备封闭降噪、安装减震器等降噪等措施，做到厂界噪声达标排放。

（六）落实固体废物污染防治工作。生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一收运处置。猪粪经干清粪收集后同沼渣经发酵处理后外售有机肥厂；项目病死猪、胎衣委托广元市病死畜禽集中无害化处理厂无害化处理。废脱硫剂交厂家回收。加强医疗废物管理，按照危险废物相关法律法规规范收集、储存和转运，实施危险废物联单转移制度，由有资质的单位进行无害化处理。

（七）项目必须建立足够消纳项目污水的种植场或农田，土地消纳面积须不小于报告书计算的4500亩，并按照同广元市昭化区王家镇文星村村民委员会签订的4500亩的养殖废水使用协议及报告书要求落实总容积不小于3140m3储存池的建设，并落实废水输送管线的建设，确保养殖废水有效存储和施用。

（八）强化环境风险防范和应急管理。加强管道施工质量管理，同时排污管须采用使用期长，受压、防震和防撞能力强的管材，防止运行期管道污水发生“跑、冒、漏”事故；各类泄漏物及事故性废水等均应收集进入事故应急池，禁止直排；制定且落实切实可行的环境风险防范应急预案，加强应急演练。落实有效容积250m3的事故应急池的建设，确保事故状态下废水不排入地表水体和外环境。

（九）认真落实报告书提出的环境管理和环境监测计划，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督。在项目实施过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的合理环境诉求。

- 三、报告书确定以项目圈舍、污水处理设施、污粪处理区边界为起点设置200m的卫生防护距离，该范围内现有8户农户（彭*平、张*福、左*林、向*文、左*贵、文*松、左*荣、王*锦），你公司已与该8户农户达成长期租赁协议，用作项目附属用房。你公司应报告当地政府及有关部门，在防护距离内不得新建居民住宅、学校、医院等环境敏感目标，规划、建设项目应充分考虑环境相容性。

四、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。本项目调试排污前必须依法申领排污许可证，并在调试及投运后按证排污，未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、昭化生态环境局要切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

六、你公司应在收到本批复10个工作日内将批准后的环境影响报告书送昭化生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

广元市生态环境局

2022年10月28日

信息公开选项：主动公开

抄送：市生态环境保护综合行政执法支队，昭化生态环境局。